РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СРЕДЊА ШКОЛА

КРУПАЊ

Број: 1118-01

Датум: 15.08.2019. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Средња школа у Крупњу,  објављује

ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, број 1099-01 од 14.08.2019. године

Наручилац због техничке грешке у Обрасцу 8.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН мења цео образац.

Измењен Образац 8.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ОБРАЗАЦ 8.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

| Р.бр. | Опис позиције | Ј. М. | Количина | Јед. цена (дин) | Укупно (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа дрвених прозора (површине од 5,0 m2 до 10,0 m2) Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. /обрачун по ком./ | ком | 4 |  |  |
| 2 | Демонтажа улазних врата (површине од 2,0 m2 до 5,0 m2) Демонтирана врата сколопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. /обрачун по ком./ | ком | 1 |  |  |
| 3 | Демонтажа унутрашњих врата заједно са штоком (површине до 2 m2) Демонтирана врата сколопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. /обрачун по ком./ | ком | 1 |  |  |
| 4 | Штемање конструктивног зида од опеке и гитер блока за израду отвора (врата на фасади). Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. /обрачун по m3/ | m3 | 0,25 |  |  |
| 5 | Рушење преградних зидова од опеке (за врата према wc-u). Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Дебљина зида 15 cm. /обрачун по m2/ | m2 | 2,10 |  |  |
| II | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда цементне кошуљице као подлоге од цементног малтера размере 1:3, дебљине 3-5 cm /обрачун по m2/ | m2 | 94,00 |  |  |
| 2 | Обрада шпалетни (после монтаже фасадне столарије) продужним малтером размере 1:3:9, са претходним прскањем површина цементним млеком и обавезном адекватном заштитом нове столарије /обрачун по m1/ | m1 | 96,52 |  |  |
| III | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда и постављање шестокоморних ПВЦ прозора, димензија 340х220 cm (четири крила 85cm x 140cm + надсветло 2 x 170cm x 80cm), са свим потребним оковима застакљених термо стаклом. Са доње стране штока, са спољне стране поставити ПВЦ окапницу за отицање воде. Смер и начин отварања крила договорити са наручиоцем Димензија према опису /обрачун по ком./ | ком. | 2,00 |  |  |
| 2 | Израда и постављање шестокоморних ПВЦ прозора, димензија 240х220 cm (три крила 80cm x 140cm + надсветло 3 x 80cm x 80cm), са свим потребним оковима застакљених термо стаклом. Са доње стране штока, са спољне стране поставити ПВЦ окапницу за отицање воде. Смер и начин отварања крила договорити са наручиоцем Димензија према опису /обрачун по ком./ | ком. | 1,00 |  |  |
| 3 | Израда и постављање шестокоморних ПВЦ прозора са улазним вратима, димензија 340х220 cm (два крила 80cm x 140cm + надсветло 2 x 80cm x 80cm и двокрилна улазна врата 180cm x 220cm), са свим потребним оковима застакљених термо стаклом. Са доње стране штока код прозора, са спољне стране поставити ПВЦ окапницу за отицање воде. Смер и начин отварања крила договорити са наручиоцем Димензија према опису /обрачун по ком./ | ком. | 1,00 |  |  |
| 4 | Израда и постављање шестокоморних ПВЦ улазних врата, димензија 150х220 cm (два крила 75cm x 220cm без надсветла), са свим потребним оковима застакљених термо стаклом. Смер и начин отварања крила договорити са наручиоцем Димензија према опису /обрачун по ком./ | ком. | 1,00 |  |  |
| 5 | Израда и постављање унутрашњих врата једнокрилних обострано шперованих “Kraft master“. Врата су са штоком, дихтунг гумом, бравом, три шарке и первајз лајснама: Димензија 90х205 cm (једнокрилна) /обрачун по ком./ | ком. | 2,00 |  |  |
| IV | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала и облагање подова подним керамичким плочицама I класе постављеним на лепак. У цену улази и постављање сокле од 10cm /обрачун по m2/ | m2 | 101,00 |  |  |
| V | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Стругање старе боје и бојење са глетовањем зидова и плафона. Све површине остругати и опрати од боје и кита. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору инвеститора. У цену улази набавка материјала, превоз, глетовање и бојење. /обрачун по m2/ | m2 | 244,00 |  |  |
| VI | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Завршна обрада фасаде хирофом. Постојеће зидове остругати, отпрашити и поквасити. Хирофу помешати са чистом водом и припремљену смесу прскати апаратом или „јежом“ преко поквашеног грунта. Прскање по потреби поновити. Површине одржавати до потпуног везивања. Завршну обраду, хирофу, извести у боји и по упутству наручиоца. У цену улази и монтажа потребне скеле. /обрачун по m2/ | m2 | 59,00 |  |  |

|  | Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |
| --- | --- | --- |
|  | УКУПНО (I+II+III+IV+V+VI): |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: |  |

- Датум:	       			                         Потпис овлашћеног лица понуђача

___________________		    М.П.	      __________________________

Исправку објавити на Порталу Управе за јавне набавке и сајту школе.

Председник Комисије

__________________________________

Дивна Ивановић